ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно

Обект:	Ремонт на тротоарна настилка в обхвата ОТ7-ОТ6-ОТ4-ОТ207-ОТ3 (улица 		от разклона на републикански път II-82 пред ОУ „Христо Смирненски“ до 		републикански път II-82) – двустранно (източен и западен тротоар) в 			с.Радуил, общ.Самоков

Част:	Пътни работи

Фаза:	Технически проект

Инвеститор:	Община Самоков

I.Основание и цел на проекта

Настоящият проект е разработен на основание договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г, възлагателни писмакъм него № ОСК24-ДГ55-28-30/ 05.12.2024г и №ОСК24-ДГ55-28-39/ 10.12.2024г и одобрено техническо задание.

Проектното решение третира изграждане на платното за движение и на тротоарните платна в цитирания обхват, като първия етап на изпълнението на СМР включва  ремонта на западното тротоарно платно. Предмет на настоящата проектна разработка е първи етап на строителство.

II.Проектно решение

Проектното решение предвижда етапно изпълнение, като първият етап включва ремонта на тротоарните платна, а вторият-платното за движение.

Геометричното решение е съобразено със съществуващите бордюрни линии и се доближава максимално до ситуационното им местоположение като се осигурява постоянна ширина на платното за движение в разглеждания участък -5.50м.

II.1. Първи етап

Реконструкцията на тротоарните платна предвижда разваляне и отстраняване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка и полагането на нови в съответствие с геометричното решение. Първият етап предвижда реконструкция на  западното тротоарно платно, както и изграждане на ново тротоарното платно пред лицето на ОУ "Христо Смирненски". Реконструкцията на източното тротоарно платно на този етап е технически неизпълнимо, тъй като запазването на нивото на подходите към съществуващите гаражи от източната страна би довело до необходимостта от изграждане и на  платното за движение.

Предвидено е новата тротоарна настилка да бъде изпълнена със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон тип А 		- 4см

- биндер 					- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-63	- 25см

За привръзка към съществуващата настилка е предвидено изграждане на ивица от асфалтова настилка с ширина 1м. със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон тип А 		- 4см

- биндер 					- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-40	- 35см

Нивото на съществуващите подходи към гаражите налага ивицата за привръзка към съществуващата настилка в участъците от км 0+050 до км 0+060 и от км 0+095 до км 0+140 да бъде изпълнена с ширина 2.75м

За ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.

Съществуващите спирателни кранове ще се запазят като котите ще се ракордират съгласно новата нивелета. Местоположението на хидрантите и спирателните кранове няма да се променя.

II.2. Втори етап

Вторият етап на изпълнение включва реконструкция на платното за движение и източното тротоарно платно.

Новата пътна конструкция ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-40	- 20см

СЪГЛАСУВАЛИ:

Геодезия:		инж. Н. Георгиев

ПБ и ПБЗ:		инж. В. Дечева

Съставил:

/инж. Л.Коларов/