ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно

Обект:	Ремонт на тротоарна настилка по улица от вход на село Рельово към 			центъра до сградата на Народно читалище „Надежда“ – едностранно 			(източен тротоар) в обхвата от (ОТ120-ОТ124-ОТ125-ОТ125б плюс 73м 		към ОТ107) в с.Рельово, общ.Самоков

Част:	Пътни работи

Фаза:	Технически проект

Инвеститор:	Община Самоков

I.Основание и цел на проекта

Настоящият проект е разработен на основание договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г, възлагателни писмакъм него № ОСК24-ДГ55-28-31/ 05.12.2024г и №ОСК24-ДГ55-28-39/ 10.12.2024г и одобрено техническо задание.

Проектното решение третира изграждане на платното за движение и на тротоарните платна в цитирания обхват, като първия етап на изпълнението на СМР включва само ремонта на източното тротоарно платно. Предмет на настоящата проектна разработка е първи етап на строителство.

II.Проектно решение

Проектното решение предвижда етапно изпълнение, като първият етап включва ремонта на източното тротоарно платно, а вторият-платното за движение и западното тротоарно платно

Геометричното решение е съобразено със съществуващите бордюрни линии и се доближава максимално до ситуационното им местоположение като се осигурява постоянна ширина на платното за движение в разглеждания участък - 7.50м.

II.1. Първи етап

Реконструкцията на източното тротоарно платно предвижда разваляне и отстраняване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка и полагането на нови в съответствие с геометричното решение.

По цялата дължина на участъка е предвидено полагане на асфалтова тротоарна настилка, със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон тип А 		- 4см

- биндер 					- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-63	- 25см

с изключение на участъка пред сградите на Кметство с. Рельово  и Народно читалище "Надежда", където настилката е от бетонови плочи с дебелина - 5см, положени върху изравнителен пласт от пясък - 5см и основа от трошен камък 0-63 - 25см.

За привръзка към съществуващата настилка е предвидено изграждане на ивица от асфалтова настилка с ширина от 50см. със следните конструктивни пластове:

-плътен асфалтобетон тип А		-5см

-трошен камък за основа фракция 0-63	-30см

За ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.

Съществуващите спирателни кранове ще се запазят като котите ще се ракордират съгласно новата нивелета. Местоположението на хидрантите и спирателните кранове няма да се променя.

II.2. Втори етап

Вторият етап на изпълнение включва реконструкция на платното за движение и на западното тротоарно платно .

Новата пътна конструкция на платното за движение ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-40	- 10см

Новата конструкция на западното тротоарно платно ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- трошен камък за основа фракция 0-63	- 25см

СЪГЛАСУВАЛИ:

Геодезия:		инж. Н. Георгиев

ПБ и ПБЗ:		инж. В. Дечева

Съставил:

/инж. Л.Коларов/