ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно

Обект:	Ремонт на тротоарна настилка по ул.“Македония“ – едностранно северен 		тротоар в обхвата от кръстовището с ул.“Житна Чаршия“ до 				кръстовището с ул.“Васил Левски“, (ОТ514 – ОТ83 -ОТ82 - ОТ81 - ОТ48) 		включващ и западен тротоар на общински паркинг в гр.Самоков, 			общ.Самоков

Част:	Пътни работи

Фаза:	Технически проект

Инвеститор:	Община Самоков

I.Основание и цел на проекта

Настоящият проект е разработен на основание договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г, възлагателни писма към него № ОСК24-ДГ55-28-33/ 05.12.2024г и №ОСК24-ДГ55-28-39/ 10.12.2024ги одобрено техническо задание.

Проектното решение третира изграждане на платното за движение и северното тротоарно платно по ул. "Македония" включително западен тротоар към общински паркинг в цитирания обхват, като първия етап на изпълнението на СМР включва само ремонта на тротоарното платно. Тротоарната настилка по южното тротоарно платно се запазва по съществуващо положение. Предмет на настоящата проектна разработка е първи етап на строителство.

II.Проектно решение

Проектното решение предвижда етапно изпълнение, като първият етап включва ремонта на тротоарното платно, а вторият-платното за движение. На първи етап е технологично невъзможно да се изпълни ремонта на западното тротоарно платно на паркинга, тъй като с оглед осигуряване на отводняването в този участък, се налага да се препланира настилката на платното за движение на паркинга. Реконструкцията на западното тротоарно платно ще бъде изпълнено на втория етап едновременно ремонта на настилката на платното за движение на паркинга.

Геометричното решение е съобразено със съществуващите бордюрни линии и се доближава максимално до ситуационното им местоположение. Осигурена е ширина на платното за движение 8.00м.

II.1. Първи етап

Реконструкцията на тротоарното платно предвижда разваляне и отстраняване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка и полагането на нови в съответствие с геометричното решение.

Новата тротоарна настилка ще бъде изпълнена със следните конструктивни пластове:

-унипаваж	-8см

-пясък		-5см

-основа от трошен камък 0-63 -25см

За привръзка към съществуващата настилка е предвидено изграждане на ивица от асфалтова настилка с ширина от 50см със следните конструктивни пластове:

-плътен асфалтобетон тип А	-5см

-основа от трошен камък		-35см

За ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.

Предвидено е поставянето на едностранни тактилни ивици. Всички пешеходни пресичания са проектирани според наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение.

За по-добра интеграция с настилката в пешеходните пространства са избрани тактилни плочи от бетон с размери 30/30см. Предвидено е плочите да бъдат с жълт цвят за да може да бъде осигурен достатъчен контраст между тактилната ивица и околната настилка.

В местата на пресичане на кръстовища в прехода от тротоара към пътното платно се предвиждат тактилни ивици един ред с размер 30/30см, както следва:

Червен цвят – при регулирани кръстовища

Жълт цвят  -  при нерегулирани кръстовища

Съществуващите спирателни кранове ще се запазят като котите ще се ракордират съгласно новата нивелета. Местоположението на хидрантите и спирателните кранове няма да се променя.

II.2. Втори етап

Вторият етап на изпълнение включва реконструкция на платното за движение и западното тротоарно платно на общинския паркинг. Новата пътна конструкция ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- профилиращ пласт от трошен камък за основа фракция 0-40	- 10см

СЪГЛАСУВАЛИ:

Геодезия:		инж. Н. Георгиев

ПБ и ПБЗ:		инж. В. Дечева

Съставил:

/инж. Л.Коларов/