ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно

Обект:	Ремонт на тротоарна настилка по ул.“Търговска“ – двустранно (северен и 		южен тротоар) в обхвата от кръстовището с ул.“Христо Зографски“ до 			кръстовището с ул.“България“, (ОТ296 – ОТ286-ОТ255) в гр.Самоков, 			общ.Самоков

Част:	Пътни работи

Фаза:	Технически проект

Инвеститор:	Община Самоков

I.Основание и цел на проекта

Настоящият проект е разработен на основание договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г, възлагателни писма към него№ ОСК24-ДГ55-28-29/ 05.12.2024г и №ОСК24-ДГ55-28-39/ 10.12.2024г и одобрено техническо задание.

Проектното решение третира изграждане на платното за движение и на тротоарните платна в цитирания обхват, като първия етап на изпълнението на СМР включва само ремонта на тротоарните платна. Предмет на настоящата проектна разработка е първи етап на строителство.

II.Проектно решение

Проектното решение предвижда етапно изпълнение, като първият етап включва ремонта на тротоарните платна, а вторият-платното за движение.

Геометричното решение е съобразено със съществуващите бордюрни линии и се доближава максимално до ситуационното им местоположение като се осигурява постоянна ширина на платното за движение в разглеждания участък - 7.00м.

II.1. Първи етап

Реконструкцията на тротоарните платна предвижда разваляне и отстраняване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка и полагането на нови в съответствие с геометричното решение.

Новата тротоарна настилка е със следните конструктивни пластове:

-унипаваж 	- 8см

-пясък 	- 5см

-трошен камък за основа фракция 0-63 - 25см

За привръзка към съществуващата настилка е предвидено изграждане на ивица от асфалтова настилка с ширина 50см със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон тип А 		- 5см

- трошен камък за основа фракция 0-40 - 35см

За ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.

Предвидено е поставянето на едностранни тактилни ивици по южното тротоарно платно, тъй като върху него няма оформени посадъчни места за трайни дървесни насаждения. Всички пешеходни пресичания са проектирани според наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение.

За по-добра интеграция с настилката в пешеходните пространства са избрани тактилни плочи от бетон с размери 40/40см. Предвидено е плочите да бъдат с жълт цвят за да може да бъде осигурен достатъчен контраст между тактилната ивица и околната настилка.

В местата на пресичане на кръстовища в прехода от тротоара към пътното платно се предвиждат тактилни ивици един ред с размер 40/40см, както следва:

Червен цвят – при регулирани кръстовища

Жълт цвят  -  при нерегулирани кръстовища

Съществуващите спирателни кранове ще се запазят като котите ще се ракордират съгласно новата нивелета. Местоположението на хидрантите и спирателните кранове няма да се променя.

II.2. Втори етап

Вторият етап на изпълнение включва реконструкция на платното за движение. Новата пътна конструкция ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- профилиращ пласт от трошен камък за основа фракция 0-40	- 10см

СЪГЛАСУВАЛИ:

Геодезия:		инж. Н. Георгиев

ПБ и ПБЗ:		инж. В. Дечева

Съставил:

/инж. Л.Коларов/