ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно

Обект:	Ремонт на тротоарна настилка по ул.“Хан Кубрат“ – двустранно (северен 		и южен тротоар) в обхвата от кръстовището с ул.“Васил Левски“ до 			кръстовището с ул.“Отец Паисий“, ( ОТ43 – ОТ111-ОТ338) в гр.Самоков, 		общ.Самоков

Част:	Пътни работи

Фаза:	Технически проект

Инвеститор:	Община Самоков

I.Основание и цел на проекта

Настоящият проект е разработен на основание договор № ОСК24-ДГ55-28/13.09.2024г, възлагателни писма към него№ ОСК24-ДГ55-28-32/ 05.12.2024г и №ОСК24-ДГ55-28-39/ 10.12.2024г и одобрено техническо задание.

Проектното решение третира изграждане на платното за движение и на тротоарните платна в цитирания обхват, като първия етап на изпълнението на СМР включва само ремонта на тротоарните платна. Предмет на настоящата проектна разработка е първи етап на строителство.

II.Проектно решение

Проектното решение предвижда етапно изпълнение, като първият етап включва ремонта на тротоарните платна, а вторият-платното за движение.

Геометричното решение е съобразено със съществуващите бордюрни линии. В участъка от кръстовището с ул. "Васил Левски" до кръстовището с ул. "Цар Борис III" е намалена ширината на съществуващото платното за движение /със стойности по хомогенни участъци между 6.00 и 7.00м/ с оглед осигуряването на ширина на тротоарните платна не по малкаот 2м /по изключение 1.80/. В участъка от кръстовището с ул. "Цар Борис III" до кръстовището с ул. "Отец Паисий" ширината на платното за движение е 7.50м.

II.1. Първи етап

Реконструкцията на тротоарните платна предвижда разваляне и отстраняване на съществуващите бетонови бордюри и тротоарна настилка и полагането на нови в съответствие с геометричното решение.

Новата тротоарна настилка ще бъде изпълнена със следните конструктивни пластове:

-унипаваж	-8см

-пясък		-5см

-основа от трошен камък 0-63 -25см

За привръзка към съществуващата настилка е предвидено изграждане на ивица от асфалтова настилка с ширина от 50см, със следните конструктивни пластове:

-плътен асфалтобетон тип А 	-5см

-основа от трошен камък 0-40	-35см

За ограничител на тротоарната настилка ще бъде използвана бетонова водеща ивица 20/10/50.

Предвидено е поставянето на едностранни тактилни ивици. Тактилните ивици са разположени от страната на северното тротоарно платно. В южното тротоарно платно не е предвидено поставяне на тактилни ивици поради наличие на стълбове на въздушната електропреносна мрежа. Всички пешеходни пресичания са проектирани според наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията – с понижени до нивото на настилката бордюри и поставяне на тактилни плочки в помощ на хората с увредено зрение.

За по-добра интеграция с настилката в пешеходните пространства са избрани тактилни плочи от бетон с размери 30/30см. Предвидено е плочите да бъдат с жълт цвят за да може да бъде осигурен достатъчен контраст между тактилната ивица и околната настилка.

В местата на пресичане на кръстовища в прехода от тротоара към пътното платно се предвиждат тактилни ивици един ред с размер 30/30см, както следва:

Червен цвят – при регулирани кръстовища

Жълт цвят  -  при нерегулирани кръстовища

Съществуващите спирателни кранове ще се запазят като котите ще се ракордират съгласно новата нивелета. Местоположението на хидрантите и спирателните кранове няма да се променя.

II.2. Втори етап

Вторият етап на изпълнение включва реконструкция на платното за движение. Новата пътна конструкция ще бъде със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон 	- 4см

- биндер 			- 6см

- профилиращ пласт от трошен камък за основа фракция 0-40	- 10см

СЪГЛАСУВАЛИ:

Геодезия:		инж. Н. Георгиев

ПБ и ПБЗ:		инж. В. Дечева

Съставил:

/инж. Л.Коларов/